### Comune  di  Bagnara  di  Romagna

###### Provincia di Ravenna

### VARIANTE

### ALLA   DISCIPLINA DEL PIANO DEL CENTRO STORICO

##### ZONE OMOGENEE  A :  ZONE  STORICHE

Dicembre 2003

PARTE PRIMA : disciplina delle categorie di intervento

CAPITOLO  I

NORME GENERALI-DISCIPLINA DI INTERVENTO NEL CENTRO STORICO

Art. I.1

(c1) - Le zone A (Centro Storico e complessi o edifici isolati di interesse storico-artistico e/o documentario) sono delimitate nelle planimetrie di P.P.C.S. e sono soggette a interventi di conservazione, recupero e/o trasformazione secondo quanto specificato dalle norme del presente Capitolo e del successivo Capitolo III negli articoli relativi alle categorie di intervento.

Art. I.2

(c1) - Tali interventi sono volti a preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico del Centro Storico ed il relativo tessuto viario, nonché a favorire la permanenza della popolazione residente, migliorando le condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e privati.

Art. I.3

(c1) - Nelle zone A non è consentito l'incremento dei volumi e delle Su esistenti; sono fatti salvi gli interventi previsti dalle presenti norme per ripristinare e/o integrare il tessuto antico circostante o per migliorare specifiche realtà. E’ comunque facoltà del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 27 della Legge 457/85, individuare immobili, complessi edilizi o aree per le quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani di Recupero.

(c2) - Nell'ambito di detti piani e/o progetti è possibile localizzare - zone a verde - piste ciclabili - parcheggi pubblici e/o privati interrati; ciò non comporta incremento del volume e della Superficie Utile, nel rispetto comunque di quanto definito al successivo Art. I.7.

Art. I.4

(c1) - Nelle zone A il P.R.G. si attua sia per intervento diretto, oppure tramite strumento urbanistico di attuazione (P.d.R. e/o P.U.), secondo quanto prescritto dal presente articolo e in relazione alle indicazioni grafiche di PRG (elaborato 1).

Art. I.5

(c1) - L'intervento edilizio diretto deve essere in ogni caso riferito alla singola unità edilizia (U.E.) quale unità minima di intervento, definita sulla base dei dati catastali, storici, tipologici, patrimoniali, d'uso, così come individuata nelle planimetrie di P.P.C.S.

(c2) - L’intervento edilizio diretto è ammesso su due o più unità edilizie mediante il loro accorpamento se finalizzato al recupero di aree degradate o di edifici che per consistenza o particolari caratteristiche funzionali-distributive delle singole unità non si prestano ad un loro recupero abitativo.

(c3) - L'Amministrazione Comunale potrà apportare eventuali correzioni, adeguatamente motivate, al perimetro delle U.E. interessate, con deliberazione del Consiglio Comunale, nei modi definiti dall’art. 15 della L.R. 47/78, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. I.6

(c1) - Il P.P.C.S. individua nell'ambito del Centro Storico:

- i comparti di aree ed edifici destinati ad attrezzature pubbliche o a servizi pubblici e/o privati di uso e di interesse pubblico; ogni comparto sarà oggetto di un progetto unitario di iniziativa comunale, o di iniziativa dell'Ente proprietario. All'interno di ogni comparto sono distinte e precisate le diverse destinazioni pubbliche delle singole aree e/o immobili

- i comparti di aree e di edifici, all'interno dei quali l'autorizzazione di qualsiasi tipo di intervento, che non sia quello di ordinaria e straordinaria manutenzione, è subordinato alla presentazione e approvazione di un Piano di Recupero o riqualificazione di iniziativa pubblica o privata e/o di un Progetto Unitario di iniziativa pubblica o privata, così come specificato sulle tavole di piano con la simbologia P.d.R. o P.U. Le categorie d'intervento e le destinazioni d'uso indicate all'interno di tali comparti potranno essere ulteriormente precisate e ridefinite in sede di elaborazione di P.d.R. o P.U., sulla base delle analisi storico-critiche richieste per gli interventi in zona A. Potranno inoltre essere apportati modesti adeguamenti all'area coperta sui fronti interni fermi restando gli allineamenti esterni e la potenzialità edificatoria definiti sulle tavole di P.P.C.S. Analoga possibilità è consentita per le ulteriori aree che potranno essere assoggettate a Piano di Recupero da successive delibere del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 27 della L.457/78.

Art. I.7

(c1) - Per gli interventi nell'ambito del Centro Storico valgono, fermo restando le disposizioni del successivo Capitolo II, in ogni caso le seguenti disposizioni:

- le superfetazioni edilizie, dovranno essere eliminate contestualmente ad ogni intervento che ecceda la manutenzione straordinaria, relativo all'U.E. di appartenenza, ed in ogni caso il loro volume e la loro superficie non possono essere recuperati.

Si intendono per "superfetazioni" le parti, in genere di epoca recente, incongrue all'impianto originario dell'edificio e agli ampliamenti organici del medesimo. Rientrano fra esse, in particolare, anche:

- le aggiunte incongrue ad edifici residenziali, quali tettoie, depositi attrezzi, ricoveri per animali, servizi igienici esterni (solo se costituisce un secondo servizio igienico oltre a quello eventualmente già presente all'interno dell'edificio), baracche e prefabbricati di qualsiasi genere

- i capannoni, depositi e magazzini ottenuti mediante la chiusura di tettoie o mediante la copertura di aree cortilizie

- non è ammessa l'occupazione, con costruzioni sia interrate che in elevazione, degli spazi liberi esistenti, fatta eccezione per:

- gli edifici destinati a servizi ed attrezzature, da realizzare sulle aree pubbliche o di uso pubblico;

- i nuovi edifici da realizzare nelle sottozone A5 e A6, o sottoposte a interventi di ripristino tipologico e morfologico, gli interventi di cui al successivo punto c);

- la realizzazione di parcheggi interrati ai sensi della Legge n.122/89;

- è ammessa la ricomposizione planimetrica dei corpi minori classificati A3.2 e A4.1/2, esistenti e regolarmente autorizzati alla data di adozione del presente piano, interni all'unità edilizia, qualora non facciano parte integrante dell'edificio principale originario e qualora non presentino caratteristiche architettoniche, tipologiche, documentarie di rilievo.

Tale intervento deve essere finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area cortilizia;

- tutte le aree risultanti da crolli parziali o totali, o da demolizioni, verificatisi dopo l'adozione del presente P.P.C.S. potranno essere utilizzate a scopo edilizio solo nell'ambito dei Piani di Recupero, nei limiti del volume e della superficie utile preesistente.

- è prescritta la conservazione e/o il ripristino delle aree cortilizie di valore storico-architettonico e ambientale, di norma individuate nelle tavole di P.R.G., e comunque di tutte quelle di pertinenza di edifici appartenenti alle sottozone A1 e A2;

- sono ammessi interventi comunali che, sulla base di progetti esecutivi unitari interessanti uno o più isolati e le relative aree pubbliche, abbiano lo scopo di predisporre l'arredo ed il restauro di spazi pubblici, l'acquisizione e l'utilizzazione di aree libere secondo le prescrizioni di P.R.G., la realizzazione di isole e percorsi pedonali; in particolare sulle Tavole di P.P.C.S. sono specificatamente individuati gli spazi pubblici di valore unitario che necessitano di riordino e progettazione particolareggiata;

- non sono ammesse demolizioni, anche parziali, che modifichino tracciati stradali esistenti o allineamenti edilizi antichi esistenti; vanno conservati i muri di cinta specificatamente individuati nelle Tavole di Piano;

- nelle unità edilizie interessate dal tracciato delle mura storiche, così come individuato nella Tavola di P.P.C.S. ogni intervento deve salvaguardare e ripristinare gli eventuali resti e segnalarne la presenza e/o la memoria anche attraverso opportuna e conseguente sistemazione degli spazi esterni;

- in tutti gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione, dovranno essere individuati spazi per parcheggi privati.

Art. I.8

(c1) - Eventuali deroghe per quanto concerne  le altezze ed i rapporti illuminanti e di aerazione dei vani saranno concesse dall’Autorità Sanitaria Locale.

Art. I.9

(c1) - Tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia sono soggetti a Permesso di Costruire, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria e tinteggiatura esterna sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art. 8 della L.R. 31/2002

#### CAPITOLO  II

#### DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE ZONE STORICHE

Art. II.1

(c1) - Sono ammesse tutte attività indicate nelle Norme e Grafici di cui alla - VARIANTE DELLE DESTINAZIONE D’USO AMMESSE NEL CENTRO STORICO -

#### CAPITOLO  III

#### ARTICOLAZIONE DELLE ZONE "A" IN SOTTOZONE

Art. III.1

(c1) - Gli edifici compresi nelle zone A sono stati classificati, ai fini della disciplina d'intervento, nelle seguenti "categorie" che vengono indicate convenzionalmente come "sottozone"

A1       Edifici e/o complessi di valore architettonico e monumentale

A2       Edifici e/o complessi di valore storico, artistico, architettonico e/o documentario

## A3.1    Edifici essenzialmente residenziali di valore storico documentario che hanno conservato i caratteri originali

A3.2    Edifici essenzialmente residenziali di valore storico documentario che non hanno conservato gli elementi architettonici originali

A4.1   Edifici e/o complessi di recente edificazione o ristrutturazione, morfologicamente compatibili

A4.2   Edifici e/o complessi di recente edificazione o ristrutturazione, privi di valore morfologico

A5      Edifici non compatibili con il tessuto storico, da demolire con possibilità di parziale

riedificazione

A6      Edifici non compatibili con il tessuto edilizio del Centro Storico: - da demolire –

(c2) - La classificazione di ogni edificio secondo le sottozone precedenti è definita dal valore culturale dominante rilevato sull'insieme di ogni unità, che può comprendere parti rilevanti, anche interne, di diverso valore culturale. In tale caso e solo per tali parti sono ammissibili, sulla base delle analisi storico-critiche richieste per la presentazione dei progetti relativi alle zone A, tipi di intervento consentiti per altre sottozone. Sono escluse da tale possibilità le sottozone A1.

(c3) - Per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela in base alla ex-L.n. 1089/1939 o L.n. 490 del 29/10/99, il privato è tenuto ad attestare l'esistenza del vincolo e a produrre il prescritto nullaosta della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o Permesso di Costruire.

(c4) - Per gli edifici parzialmente demoliti e/o in grave stato di colabenza, è prevista la loro ricostruzione dietro accurata documentazione storico-cartacea-fotografica - ritrovamento di fondazioni - che ne accertino la sagoma - i volumi - le superfici.

Art. III.2 - Sottozona A1 - edifici e/o complessi di valore architettonico e monumentale

(c1) - Comprende edifici e complessi classificati ai sensi della Legge n.1089 del 1939 e le parti di tessuto edilizio di particolare valore monumentale, storico-artistico e ambientale.

(c2) - In tale sottozona sono consentiti esclusivamente gli interventi di ordinaria manutenzione e di restauro scientifico. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono consentiti limitatamente ad opere conformi ai criteri del restauro scientifico consistenti in un insieme di opere tali da rispettare e valorizzare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio.

(c3) - Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. II.1, purché siano compatibili con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell'edificio e/o del complesso; in particolare i cambiamenti di destinazione d'uso, anche senza opere, sono subordinati alla presentazione di uno studio unitario esteso all'intero edificio e/o complesso.

(c4) - Interventi  previsti:

Il restauro e il ripristino degli elementi architettonici alterati mediante:

- consolidamento statico di tutte le parti strutturali - loro rifacimento nella stessa posizione

e quota (murature - solai - volte - scale - tetti e manti di copertura originali - comignoli)

- restauro e ripristino delle fronti interne e esterne

- restauro e ripristino degli ambienti interni

- la ricostruzione delle parti crollate o demolite

- il ripristino e la conservazione dell’impianto distributivo interno originale

- la conservazione o il ripristino degli spazi interni -  corti - giardini  - orti - chiostri -

- inserimenti di - elementi igienici - impianti tecnologici

- eliminazione delle superfetazioni e di tutte le parti incongrue che non costituiscono

elementi originali  dell’impianto.

Art. III.3 - Sottozona A2 - edifici e/o complessi di valore storico-artistico, architettonico e/o

documentario

(c1) - Comprende gli edifici ed i complessi di valore storico-artistico, architettonico e documentario che contribuiscono in maniera determinante alla caratterizzazione degli spazi e/o degli isolati del Centro Storico, anche se non presentano particolari pregi architettonici ed artistici ma che sono stati parti fondamentali alla formazione dell’ambiente storico-urbanistico del paese dal punto di vista tipologico  e morfologico.

(c2) - In tale sottozona sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria  e di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono consentiti limitatamente ad opere conformi al precedente  Art. III.2, comma 4.

(c3) - Sono contemplate in questa categoria d’intervento tutti quelle unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica - strutturale nonché morfologica dell’edificio e ne permette il suo completo recupero.

(c4) - Sono consentiti gli interventi di risanamento e restauro conservativo atti a conservare l’organismo edilizio nel suo insieme e funzionalità mediante un insieme di opere che ne permetta anche un uso diverso da quello originale, attraverso l’inserimento di elementi accessori estranei completamente diversi nei materiali e finiture.

(c5) - Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. II.1, purché siano compatibili con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell'edificio e/o del complesso.

(c6) - Interventi previsti:

a)	la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite

parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano

salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;

- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di

documentata importanza.

b)	il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- solai e volte;

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale.

c)	l’eliminazione dello superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli     ampliamenti organici del medesimi;

d)	l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle     norme di cui ai punti precedenti.

Art. III.4 - Sottozona A3.1 - edifici essenzialmente residenziali di valore storico-

documentario che hanno conservato i caratteri originali

(c1) - Comprende gli edifici che costituiscono in prevalenza il tessuto edilizio del Centro Storico e sono prevalentemente destinati alla residenza in mediocre stato di conservazione privi di elementi architettonici ed  artistici di pregio.

(c2) - I corpi minori o secondari non facenti parte integrante dell'edificio originario classificato A3.1 sono comunque appartenenti alla sottozona A3.2 salvo diversa prescrizione grafica.

(c3) - In tale sottozona sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono consentiti limitatamente ad opere conformi ai criteri di cui al  Art. III.2 comma 4.

(c4) - Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. II.1, purché siano compatibili con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell'edificio e/o del complesso.

(c5) - Interventi  previsti:

a)	la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni, su questi ultimi sono ammesse

nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto

- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti dell’altezza

interna (solai) degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di

gronda;

b)	il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio;

c)	la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d)	l’inserimento degli impianti tecnologici, igienico - sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

e)	consolidamento - rifacimento delle parti non recuperabili quali:

- murature portanti interne ed esterne

- solai e volte

- scale

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale

Art. III.5 - Sottozona A3.2 - edifici essenzialmente residenziali di valore storico-

documentario, che non hanno conservato gli elementi architettonici originali

(c1) - Comprende gli edifici che costituiscono in prevalenza il tessuto edilizio del Centro Storico che hanno in parte perduto l'assetto e gli elementi architettonici originari di cui è possibile reperire un’adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica anche attraverso la lettura in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e area culturale; edifici destinati prevalentemente a residenza.

(c2) - In tale sottozona sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ripristino tipologico nel rispetto delle caratteristiche costruttive, tipologiche e morfologiche originarie essenzialmente nel mantenimento e ripristino della forma (corpo principale e secondario), rapporti tra area coperte e scoperte (orti - giardini).

(c3) - E’ fatto obbligo del ripristino delle  finestre nonché degli elementi architettonici principali che caratterizzano i fabbricati nel centro storico.

(c4) - Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. II.1.

(c5) - Interventi previsti:

- vedi precedente Art. III.4 comma 4

Art. III.6 - Sottozona A4.1 - edifici e/o complessi di recente edificazione o ristrutturazione,

morfologicamente compatibili

(c1) - Comprende le sostituzioni di parte del tessuto edilizio storico, le costruzioni o ristrutturazioni realizzate in epoca recente, morfologicamente compatibili che però non presentano più alcuna caratteristica storico ambientale ma che tuttavia sono compatibili con la morfologia del tessuto urbanistico.

(c2) - I corpi minori o secondari non facenti parte integrante dell'edificio originario classificato A4.1 sono comunque appartenenti alla sottozona A4.2 salvo diversa prescrizione grafica.

(c3) - In tale sottozona sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria , di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, quest'ultima nel rispetto dei caratteri morfologici del tessuto storico circostante.

(c4) - Sono possibili inoltre tutti quegli interventi atti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme  sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

(c5) - Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. II.1.

Art. III.7 - Sottozona A4.2 - edifici e/o complessi di recente edificazione, privi di valore

morfologico

(c1) - Comprende le sostituzioni di parte del tessuto edilizio storico, e le costruzioni o ristrutturazioni realizzate in epoca recente, privi di valore morfologico dove non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione per cui si rende necessario ricostruire la compagine edilizia.

(c2) - In tale sottozona sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione, con o senza ricostruzione. Gli ultimi due tipi di interventi sono consentiti nel rispetto dei caratteri morfologici del tessuto storico circostante. Sono ammessi inoltre interventi di ripristino morfologico mediante demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle indicazioni planivolumetriche relative alla sagoma dell'edificio.

(c3) - Per gli interventi di demolizione con ricostruzione, salvo specifiche prescrizioni riportate nelle planimetrie di P.P.C.S., è consentita la variazione della superficie coperta e dell'altezza massima, calcolata alla linea di gronda fino a ml. 10.50, mantenendo comunque nelle dimensioni dell'esistente la superficie utile lorda ed il volume. In ogni caso la densità fondiaria non potrà superare il limite di mc 5.00 / mq e l'altezza non potrà di norma superare la linea di gronda degli edifici adiacenti.

(c4) - Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. II.1.

(c5) - Per gli edifici con diretta prospicienza su strade e spazi pubblici non sono ammessi elementi o volumi aggettanti, quali balconi, logge, pensiline, se non ripristinando elementi originari, storicamente documentati.

Art. III.8 - Sottozona A5 - edifici non compatibili con il tessuto storico, da demolire con

possibilità di parziale ricostruzione

(c1) - Comprende edifici, generalmente non destinati a residenza, che contribuiscono alla continuità delle quinte edificate nel Centro Storico, pur essendo incompatibili con il tessuto edilizio circostante.

(c2) - In tale sottozona sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  e di demolizione e parziale ricostruzione con ripristino morfologico.

(c3) - Per ciascuna area appartenente a questa sottozona, è consentita la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio mantenendo il volume inalterato, salvo modeste riduzioni per esigenze funzionali e/o igieniche; l'altezza massima della linea di gronda potrà essere motivatamente ridotta per non più del 10%. Per gli edifici con diretta prospicienza su strade e spazi pubblici non sono ammessi elementi o volumi aggettanti quali balconi, logge, pensiline, se non ripristinando elementi originari.

(c4) - Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. II.1.

Art. III.9 - Sottozona A6 - edifici non compatibili con il tessuto edilizio del centro storico:

- da demolire -

(c1) - Comprende gli edifici che non sono assolutamente compatibili con il tessuto edilizio del Centro Storico.

(c2) - Edifici non compatibili con il tessuto edilizio del Centro Storico da demolire con recupero delle aree. Si tratta di edifici per i quali l'intervento di ricostruzione non è ammesso.

(c3) - Sino alla demolizione è ammessa la sola manutenzione ordinaria ed eventuali opere di manutenzione straordinaria legate ad interventi di emergenza ed interventi resi obbligatori da specifiche disposizioni di legge relativi alla sicurezza o a norme di carattere igienico-sanitario

CAPITOLO IV

PARTICOLARI NORME PER GLI INTERVENTI NELLE ZONE STORICHE

(ZONA OMOGENEA "A")

Art. IV.1

(c1) - Non è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto; non è consentita la pavimentazione né l'occupazione con nuovi edifici di aree attualmente destinate ad orto o giardino, salvo il caso in cui sia prevista da Piani di iniziativa comunale, o da specifiche indicazioni grafiche di PRG; è prescritta la conservazione delle alberature esistenti tipiche della zona, sia pubbliche che private.

Art. IV.2

(c1) - Sono vietate nuove aperture per negozi e passi carrai nelle murature perimetrali prospicienti il suolo pubblico nelle sottozone A1, A2 e A3.1, salvo specifiche indicazioni di P.R.G. e/o di P.U.E.; eccezionalmente è consentita l'apertura di nuovi passi carrai purché ciò non pregiudichi la sicurezza del traffico, sia compatibile con le caratteristiche architettoniche e con l'uso dell'area libera di pertinenza dell'edificio servito, sia finalizzata alla realizzazione di nuove autorimesse o posti macchina in attuazione della L. 122/89 e sue successive modificazioni.

Art. IV.3

(c1) - Nelle zone A l’altezza dei vani abitabili, così come previsto dal D.M. 05/07/75 e fissata in m 2.70 riconducibile a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, ecc…; per ciascun locale d’abitazione l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurno medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Gli interventi di adeguamento dell'altezza non sono ammessi quando siano in contrasto con le categorie di intervento prescritte per la relativa sottozona dal P.P.C.S.

I servizi igienici di qualsiasi dimensione e le cucine di dimensioni inferiori a mq 6.00 potranno essere illuminati artificialmente se dotati di ventilazione forzata.

Sono parimenti considerati abitabili i locali che pur presentando un Ri (rapporto illuminante) inferiore a quello fissato dal vigente Regolamento d'Igiene non sono adeguabili per ragioni tipologiche ed architettoniche.

Per gli interventi che mantengono le destinazioni d’uso è consentito conservare le esistenti altezze utili o virtuali anche se inferiori alle altezze utili o virtuali previste dal regolamento edilizio tipo (D.G.R. 22/02/200 n.268) , qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi ( D.Lgs. 490/99; L.R. 47/78 ).

Art. IV.4  Piani interrati

(c1) - In tutti gli edifici è consentita l'utilizzazione di interrati esistenti, purché tali spazi siano a servizio delle destinazioni previste e/o esistenti nell'edificio stesso, e/o a garages d'uso pubblico.

Sono ammessi nuovi interrati per autorimesse pubbliche e private avvalendosi della facoltà di deroga di cui all'Art.9 della L.122/89 e sue successive modificazioni, purché compatibili con i caratteri architettonici, tipologici e morfologici dell'edificio. Il recupero e adeguamento degli interrati esistenti e la realizzazione di nuovi, destinati ad autorimessa, non viene computato come incremento di Su.

Art. IV.5  Sottotetti

(c1) - E' ammessa la residenza, e/o relativi servizi, nei sottotetti esistenti subordinatamente al verificarsi - anche mediante abbassamento del solaio di calpestio se ammesso per norme di sottozona e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche o tipologiche dell'edificio e a condizione che l'intradosso del solaio sia impostato ad almeno cm.15 al di sopra dell'architrave o dalla strombatura delle finestre - di tutte le seguenti condizioni:

a) l’altezza utile media di m. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di m. 2,20 per  i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa.

b) quando l’altezza dei sottotetti è sotto la media di ml. 1,20 questi ambienti vengono considerati soffitti - sottotetti.

c) quando non esiste nessun collegamento fisso tra i vani sottotetto e i vani d’abitazione sottostanti, i vani sottotetto seppure aventi le  caratteristiche di cui al punta a) vengono considerati  servizi  accessori (soffitte)

d) la superficie finestrata minima dei vani abitabili, è pari ad 1/10 della loro superficie utile, anche con finestratura realizzata in falda, purché non vengano creati aggetti che modifichino il profilo della copertura. Ai fini del calcolo della superficie finestrata, si considererà, in quest'ultimo caso, una superficie teorica pari a 1.5 volte la superficie reale del lucernario;

e) le superfici minime dei vani abitabili devono rispettare le vigenti norme.

f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e sono quindi soggetti a Permesso di Costruire e comportano la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione.

Art. IV.6  Materiali non consentiti

# (c1) - Per le facciate ed ogni elemento esterno (comignoli, cornicioni, terrazze, abbaini, ecc.) non è ammesso l'uso di materiali e finiture diverse da quelli tradizionali ed originali; in particolare dovrà escludersi l'uso di:

- intonaci plastici

- rivestimenti di qualsiasi materiale

- infissi in plastica e alluminio anodizzato - è ammesso l'alluminio elettroverniciato

- chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale - avvolgibili in metallo sono consentiti solo al piano terra per ambienti a destinazione commerciale, artigianale, pubblica e servizi

- bancali, stipiti o zoccolature in lastre di ceramica o calcestruzzo. In caso di utilizzo del marmo si dovrà specificare il tipo.

- manti di copertura diversi dal coppo in cotto

- serramenti per vetrine di negozi in alluminio anodizzato - è ammesso l'alluminio elettroverniciato sulla base di specifica campionatura.

(c2) - La C.E. e/o l’Ufficio tecnico del Comune, nell'esame dei progetti, può prescrivere ulteriori condizioni e/o prescrizioni sui materiali, fermo restando le limitazioni poste dalla competente Soprintendenza  per  i  Beni  Ambientali e Architettonici per gli edifici vincolati ai sensi della ex-L.n. 1089/1939 o L.n. 490 del 29/10/99.

Art. IV.7  Colori, materiali e finiture delle facciate.

(c1) - Sulle facciate degli edifici, per cui sono prescritte le categorie di intervento del restauro (A1, A2, A3.1), occorre ripristinare le tinte originarie, la cui autenticità deve essere documentata e/o dimostrata con saggi diretti; ciò anche in caso di intervento di manutenzione straordinaria.

Se l'edificio era originariamente intonacato va eliminato ogni paramento con murature a vista o successivi rivestimenti.

(c2) - Occorre inoltre verificare, attraverso una attenta ricerca filologica, l'insieme delle tinte storicamente succedutesi fino a quella che ha caratterizzato l'aspetto dell'impianto architettonico storicamente prevalente. Sulla base di tale ricognizione critica il progettista dovrà presentare il disegno della nuova coloritura dei prospetti con le relative diverse gamme di colore probabili.

(c3) - Dovrà inoltre prevedere l'uso di intonaci tradizionali a calce idraulica e tinte non sintetiche, i cui colori dovranno essere reperiti tra la campionatura, depositata presso l'ufficio comunale competente, e sui quali dovrà esprimersi la Commissione Edilizia; tale campionatura dovrà definire i colori anche degli elementi d’arredo, degli infissi, serramenti e altri elementi minori.

(c4) - I colori grigio in diverse tonalità, bianco-cenere e bianco-avorio si applicano di norma a marcapiani, cornicioni, cornici, architravi, stipiti, timpani e ad ogni altra modanatura architettonica in aggetto o disegnata, compresi i basamenti, i balconi e tutte quelle parti intonacate che per forma o immagine imitano rivestimenti lapidei. Per l'eventuale ripristino di elementi architettonici tradizionali preesistenti è consentito solo l'uso di pietra serena o calcare bianco compatto.

(c5) - Per le specchiature di tamponamento prive di dettagli architettonici e in genere per le pareti di chiusura debbono essere utilizzate le gamme dei colori tradizionali. In assenza di specifiche indicazioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, della Commissione Edilizia o degli uffici comunali competenti vanno di norma utilizzate tonalità chiare per gli edifici a carattere monumentale e per le tipologie assimilabili all'impianto a palazzo; tonalità più scure per gli edifici che formano il tessuto residenziale salvo diversa indicazione derivante dalla lettura storico-critica dell'edificio o dalla prospettiva dell'isolato o della strada.

(c6) - Le grondaie e i discendenti debbono essere in rame.

(c7) - Mostre, insegne, tende e serramenti non debbono alterare la leggibilità architettonica dell'edificio.

(c8) - I cavi elettrici, telefonici tubazioni gas, nicchie contatori ed elementi similari devono di norma essere interrati e/o internati, qualora interessino le facciate prospicienti le strade devono essere idoneamente collocati nel rispetto delle stesse.

(c9) - Le nicchie per contatori poste all'esterno devono armonizzarsi con le caratteristiche compositive delle facciate, utilizzando grigliati in ottone e/o ghisa fusa e comunque materiali e colori che si integrino con quelli originari; è vietato l'uso di ferro e lamiera zincata non preverniciata.

Art. IV.8  Conservazione degli arredi

(c1) - Nelle zone A sono da tutelarsi e da conservarsi gli arredi esterni e interni di negozi, botteghe artigiane, pubblici esercizi di valore artistico e documentario.

Salvo le normali operazioni di manutenzione, gli interventi su tali arredi e comunque su tutti quelli realizzati da più di cinquanta anni, e che non hanno subìto sostanziali alterazioni, sono subordinati al parere della C.E. e/o dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Art. IV.9  Solai

(c1) - E' consentito l'uso di solai in cemento armato, ferro e misti, in sostituzione e/o a consolidamento di preesistenti strutture in legno, qualora non vi siano elementi di interesse architettonico, pittorico, storico che comunque saranno oggetto di analisi preventiva da parte della C.E. e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai fini del parere della Commissione Edilizia. Nei casi ove sia prescritto il restauro scientifico, le suddette tecnologie ed altre eventuali potranno essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento, e previo assenso della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.

Art. IV.10  Coperture

(c1) - Salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme, le quote relative alla copertura non potranno superare i valori rilevati esistenti; la linea di colmo e la quota del cornicione potranno essere variate solo per permettere la posa in opera di manti di copertura tradizionali, e, ad esclusione degli edifici soggetti a restauro scientifico, qualora si possano riordinare più falde onde evitare salti di falda o frammentazione delle falde. In tutti i casi di costruzione o di ricostruzione di tetti la pendenza delle falde non potrà superare il 35%. Gli aumenti volumetrici che eventualmente ne derivano sono assimilati a volumi tecnici e non concorrono a formare Su.

(c2) - Si dovrà cercare di ripristinare gli sporti del coperto con materiali ed elementi consoni (misura delle sporgenze, forma degli elementi, interassi, colore, ecc.), così come anche specificato nella definizione degli interventi;

Art. IV.11

(c1) - L'altezza degli edifici è data dalla differenza tra la quota media del colmo strada o marciapiede, se esistente, e l’intradosso del cornicione di copertura in corrispondenza del distacco dalla parte delle fronti principali.

Sono esclusi dal computo:

- manufatti tecnologici;

- elementi decorativi e/o luci tali da costituire interruzione della linea di gronda;

- lunette e/o timpani, lucernari e simili purché di altezza inferiore o uguale a ml. 1.80 misurata dalla linea di gronda.

Art. IV.12  Elementi di arredo urbano

(c1) - Sono considerati elementi di arredo urbano e come tali soggetti ad autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia:

a)	tinteggiatura, zoccolature e rivestimenti esterni di edifici ed impianti;

b)	nuove aperture e modificazioni di aperture esistenti;

e)	modifica di elementi architettonici;

d)	finestre, serrande, vetrine;

e)	tende e frangisole;

f)	insegne, targhe, tabelle, iscrizioni;

g)	verande, balconi, ringhiere, box windows;

(c2) - Le modalità da seguire per l’esecuzione dello opere di cui al presente articolo e le procedure per la modificazione o la rimozione degli arredi e delle finiture in contrasto con l’ambiente, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- qualsiasi intervento attinente all’arredo urbano va sottoposto alla C.E. e/o all'Ufficio Tecnico del Comune per un parere sulla necessaria autorizzazione;

- non è ammessa l’utilizzazione di paramenti murali stradali per pannelli pubblicitari nuovi; anche per gli esistenti va previsto lo spostamento in elementi a terra la cui posizione va individuata dalla Commissione Edilizia nonchè dagli addetti al traffico veicolare;

- devono essere mantenute vetrine e insegne che costituiscono significativi documenti di costume o di vita locale;

- possono essere concesse insegne solo di tipo con scritta luminosa o no;

- le tende esterne, destinate a proteggere botteghe e negozi, devono essere progettate ed applicate in armonia con le linee architettoniche degli edifici. Sono vietate le tende rigide di qualsiasi materiale.

Art. IV.13  Ascensori

(c1) - L'installazione di ascensori e/o impianti di sollevamento atti al superamento delle barriere architettoniche non concorre a formare Su e Sc e non è considerata come occupazione di area scoperta. Deve comunque essere salvaguardata la unitarietà dei prospetti interni e la loro morfologia in modo da favorire una adeguata soluzione estetica.

Art. IV.14  Adeguamento  -  Legge  13 del 09/01/1989

(c1) - Sono consentiti le deroghe alla legge in  oggetto  per gli interventi ricadenti nella  sottozona A.

CAPITOLO V

ANALISI STORICO-CRITICHE RICHIESTE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI UNITA' EDILIZIE RICADENTI NELLE ZONE A

Art. V.1

(c1) - Ad integrazione di quanto prescritto da norme e regolamenti precedenti all'adozione della presente VARIANTE AL P.P.C.S., per la presentazione delle domande di Permesso di Costruire o autorizzazione riguardanti unità edilizie ricadenti nelle zone A, e soggette a interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, gli elaborati di progetto dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati di analisi storico-critica, che costituiscono anche la base per ogni modifica parziale o totale di classificazione delle stesse unità edilizie, ove sia consentito dalle presenti norme:

- esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte. Il rilievo deve comprendere planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni, sezioni, in scala 1:50 - 1:100 (solo in caso di rilievo e progetti dettagliati, o di scarso interesse) relativi a tutti i piani anche non abitabili, alle coperture ed ai volumi tecnici nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.);

- ampio repertorio di ogni elemento storicamente, artisticamente significativo, relativo allo spazio interno ed esterno, con allegati grafici in scala 1:20;

- documentazione fotografica a colori, comprendente immagini del contesto di inserimento dell'unità edilizia;

- documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione nel tempo, anche con note storico-critiche estratte da studi scientifici e da fonti d'archivio e bibliografiche;

- dichiarazione di assunzione di responsabilità personale da parte del richiedente il Permesso di Costruire o autorizzazione e del tecnico progettista circa la corrispondenza delle opere previste alla categoria di intervento prescritta e circa la veridicità della documentazione prodotta nel caso in cui venga richiesta una classificazione in tutto o in parte difforme da quella prevista dal P.P.C.S.